[image: image1.png]EPSON





  
 17.09.2004
EIZO CG19 
19-Zoll und True Colors für digitale Bilder

Digitale Fotografie, filmlose Druckvorstufe, verkürzte Produktionszeiten und höhere Druckqualität führen zu einer weiter wachsenden Bedeutung elektronischer Bildbearbeitung. Grafiker wollen bereits vor Druckbeginn das zu erwartende Druckergebnis beurteilen können. Profi- und Hobby-Fotografen wollen vor der Belichtung auf Papier richtige Bildkorrekturen sichtbar am Bildschirm durchführen. Für diese Anwender bringt EIZO im Oktober einen weiteren Color-Graphic LCD-Monitor auf den Markt. Der EIZO CG19 verfügt über eine Diagonale von 19 Zoll (48 cm) und bietet durch die mitgelieferte Software ColorNavigator die Möglichkeit Weißpunkt, Gamma und Helligkeit reproduzierbar und exakt zu kalibrieren.
Der CG19 arbeitet mit einem hochwertigen Dual Domain IPS LCD-Modul und 30 Bit Farbauflösung. Das heißt, die Tonwerte werden im Schirm für jede der drei Grundfarben (Rot, Grün, Blau) mit 10 Bit genau abgestuft. Mit 1024 Tonwerten je Farbe stehen daher viermal so viele Abstufungen als üblich (256 Tonwerte) zur Verfügung. Die Kombination aus LCD und Elektronik sowie die Hardwarekalibration des EIZO CG19 ermöglichen einen maximalen Farbraum, eine lineare Farbmischung, eine unbunte Grauachse sowie fließende Tonwertübergänge. Anforderungen, die von herkömmlichen LCD-Schirmen nicht erfüllt werden können.

Mit einer Auflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten, einem Kontrastverhältnis von 450:1 und einer Helligkeit von 270 cd/qm ergibt sich eine erstklassige Bildqualität mit klaren Grafiken und Strukturen sowie scharfen Textkonturen. Ob Sie mittig oder seitlich vor dem Schirm sitzen, welchen Bildbereich Sie auch ansehen – ein gleichmäßig hoher Kontrast von Farben und Graustufen wird bis in die Ecken auf hohem Niveau erhalten.

Die digitale Bildbearbeitung stellt an die Bildqualität eines LCD-Schirms höchste Ansprüche, insbesondere an die Fähigkeit, Farben genau uns gleichbleibend darzustellen. Aber auch Kriterien wie Ästhetik, geringer Platzbedarf und Energieverbrauch sind wichtige Anforderungen an einen modernen Monitor. Eigenschaften die EIZO mit dem CG19 erfüllt.

Der EIZO CG19 wird mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 1.599,- Euro angeboten. Im Preis ist eine fünfjährige Garantie, inklusive Vor-Ort-Austauschservice, enthalten.

	EIZO CG19
Technische Daten

	Display:
	19” (48 cm) Diagonale, Aktivmatrix-TFT-LCD,
Dual Domain IPS-Modul mit Schwarz-Weiß-Schaltzeiten von 14/11 ms (rise/fall), 
Blickwinkel 170° horizontal und 170° vertikal,
sichtbare Diagonale 481 mm,
sichtbare Fläche 376 (B) x 301 (H) mm

	Bildqualität:
	Helligkeit 270 cd /m²,
max. Dunkelraumkontrast typisch 450:1,
Entspiegelung durch Kunststoffscheibe mit AR-Coating

	Signaleingang:
	RGB analog, TMDS digital, zwei DVI-I-Buchsen,
Horizontalfrequenz 30 bis 82 kHz (30 bis 65 kHz digital),
Punkttakt 135 MHz (108 MHz digital),
H- und V-Sync. separat oder gemischt

	Auflösungen:
	ideal 1280 x 1024 Punkte mit 75 Hz
1024 x 768 Punkte, vergrößert
832 x 624 Punkte, vergrößert
800 x 600 Punkte, vergrößert
720 x 400 Punkte, vergrößert
640 x 480 Punkte, vergrößert

	Features:
	Software und Anschlussmöglichkeit zur Hardware-Kalibration, 10-Bit-Look-Up-Table (LUT), Gammakorrektur, sechs vordefinierte Videomodi, SlimEdge (äußerst schmaler Gehäuserahmen),DVI-I digital/analog und Analog-Eingang, automatische Helligkeitssteuerung, Optimierung der Signalpegel vor der A/D-Wandlung, automatische Erkennung von Digital-/Analogsignalen, Netzteil im Monitorgehäuse, Automatik-Funktion für Bildgröße und Synchronisation, Schnittstelle für Asset Management und Remote-Steuerung 

	Bedienung:
	direkt: Helligkeit, Videomodus und Lautstärke
mit OnScreenDisplay: Helligkeit, Gamma, Farbtemperatur
Videomodus (sRGB, Custom), Bildposition, Bildgröße, Glätten (nur bei interpolierten Auflösungen), Farbsättigung (RGB), PowerManager, Sleep Timer

	Prüfzeichen:
	TÜV/GS, TÜV Ergonomie, ISO 9241-3, -7 und -8,
ISO 13406-2, TCO03, CE

	Garantie:
	5 Jahre Garantie inklusive Vor-Ort-Austauschservice

	Zubehör:
	Handbuch in Deutsch, Windows .inf-Datei 
und Justageprogramm auf Diskette/CD-ROM


Wodurch unterscheidet sich ein EIZO CG19
von den meisten anderen LCD-Monitoren?
SlimEdge  Ein modernes LCD-Modul mit äußerst schmalem Rand gestattet ein extrem kompaktes Gehäuse. Der Rand rings um das Bild misst nur 19 mm. Dadurch verliert der Schirm nie seine Symmetrie, weder bei Quer- noch bei Hochformat-Anzeige.
Exakte Farbkalibration  Mit der EIZO ColorNavigator-Software werden die vom Anwender gewünschte Helligkeit zwischen 60 und 200 cd/qm, die Farbtemperatur zwischen 4.000 und 10.000 K und der Gammawert zwischen 1,8 und 2,6 vorgegeben. Die Messung und Justage mit einem Spektralfotometer erfolgen dann automatisch und nach zirka 2 Minuten zeigt der LCD-Schirm ein farbverbindliches Bild. 
Präzise Farbsteuerung  Die Farbwiedergabe wird über eine interne 10-Bit-Look-Up-Table (LUT) gesteuert. Das ermöglicht eine genauere Abstufung von Farbinformationen als bei sonst üblichen 8-Bit-LUTs. Das heißt die Farbsteuerung erfolgt mit 1.0243 (30 Bit) statt mit 2563 (24 Bit) Gradationen, was für die genaue Kalibration erforderlich ist.
Herausragende Bildqualität  Mit einer Auflösung von 1200 x 1024 Bildpunkten, einem Kontrastverhältnis von 450:1 und einer Helligkeit von etwa 250 cd/qm ergibt sich eine erstklassige Bildqualität mit klaren Grafiken und Strukturen sowie scharfen Textkonturen. Ob Sie mittig oder seitlich vor dem Schirm sitzen, welchen Bildbereich Sie auch ansehen – ein gleichmäßig hoher Kontrast von Farben und Graustufen wird bis in die Ecken auf hohem Niveau erhalten.
Kontrastverstärkung (fine contrast)  Diese Funktion bietet insgesamt sechs verschiedene Videomodi mit unterschiedlichen Voreinstellungen für Helligkeit, Farbtemperatur und Gamma. Auf Knopfdruck erhalten Sie ideale Sichtbedingungen für Video-Clips (Movie), Grafik- und Bildbearbeitung (Picture), Büroanwendungen (Text) und Internet (sRGB).
Digital- und Analog-Eingänge  DVI-I- und DSub-Eingänge erlauben den gleichzeitigen Anschluss von zwei Computern. Automatisch werden alle Signale synchronisiert, das Bild zentriert und störungsfrei dargestellt. Selbst die vom Anwender bevorzugte Helligkeitseinstellung wird automatisch gesteuert und konstant gehalten.
Automatische Bildjustage  Ohne Umstände synchronisiert der Schirm automatisch eingespeiste Analog-Signale, zentriert das Bild und stellt es störungsfrei dar. Selbst die bevorzugte Helligkeitseinstellung wird automatisch gesteuert und konstant gehalten.
ScreenAdministrator Eine optionale Software zum Asset-Management und zur Remote-Steuerung über ein Netzwerk. Management und Steuerung erfolgen über die USB-Verbindung mit dem PC.  

Wir freuen uns auf Ihren Besuch
während der Photokina 2004 und dürfen
Sie am Dienstag, den 28.09.2004 in der
Zeit von 10.00 Uhr – 14.00 Uhr
in Halle 10.1, Stand B048 zu einem
Pressetermin einladen.
Herr Alexander Artner, Business Unit Manager EIZO Österreich,wird Sie in dieser Zeit gerne begrüßen.
Firmenprofil:
„Simply the best“ lautet die Qualitätsphilosophie von EIZO. Das japanische Unternehmen ist seit seiner Gründung 1984 beständig zum Spezialisten für High-End-Monitore aufgestiegen. Viele Tests unabhängiger Fachzeitschriften beweisen immer wieder EIZOs weltweite Spitzenposition. Mittlerweile verfügt EIZO über Distributoren und Niederlassungen in über 30 Ländern. In Österreich übernimmt die Avnet Applied Computing Handelsgesellschaft mbH Herstellerrepräsentanz, Vertrieb und Service. Sie ist ein Tochterunternehmen des internationalen High-tech Konzerns Avnet Inc..

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter 

Nähere Produktinformationen: http://www.eizo.at/
Bezugsquelle:
Avnet Applied Computing Handelsges.m.b.H.
Stipcakgasse 40
A-1230 Wien
Tel.: 01-614 88-0
Fax 01-614 88-80
web: http://aac2.avnet.com/aut/index.asp 

Hadac Public Relations, Riedstraße 43, A-1140 Wien, Tel.: 01/577 23 62-0 - Fax: 01/577 23 00 -
e-mail:epson@hadacpr.at

[image: image1.png]